# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

# НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА

Институт радиоэлектроники и информационных технологий

Кафедра информатики и систем управления

“Основы математики с Python“

(наименование темы проекта или работы)

# ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

(курсовому проекту, ОТЧЕТ по лабораторной работе)

по дисциплине

Python

(наименование дисциплины)

# РУКОВОДИТЕЛЬ:

________________           Зуев А.Б.

(подпись) 		 	(фамилия, и.,о.)

# СТУДЕНТ:

________________           Норкина М.А.

(подпись)			(фамилия, и.,о.)

___24-ИСТ-2

(шифр группы)

Работа защищена «___» ____________

С оценкой ________________________

Нижний Новгород 2026

Содержание

Задание	3

Описание проделанной работы	4

Задание

1.	Записать wav-файл c вашей собственной речью. Произнесите и запишите фразу со своим именем и фамилией. Частоту дискретизации wav-файла  (PCM signed 16 bit, mono) выберите в соответствии с номером варианта из таблицы №1. Длительность записи не более 3 сек. Файл назовите “номер варианта.wav”. Номер варианта равен порядковому номеру студента в списке группы. Для записи wav-файла можно использовать любую подходящую программу аудио-редактора, например, Audacity, GoldWave или подобную.

2.	Задание:

Составить программу на Python, которая реализует:

2.1	Чтение из wav-файла дискретных отсчетов звукового сигнала и визуализация полученных данных в соответствии с типом графика Таблицы №1. Количество отсчетов звукового сигнала задается с клавиатуры.

2.2	Построение осциллограммы звукового сигнала, находящегося в wav-файле, как функции времени.

2.3	Спектральный анализ всех дискретных отсчетов звукового сигнала, находящихся в wav-файле в соответствии с типом спектрального анализа Таблицы №1. Построение графика результата спектрального анализа в зависимости от частоты.

2.4	 Построение гистограммы отсчетов звукового сигнала (количество или частота попадания значений отсчетов сигнала в определенный амплитудный интервал)

2.5	Все графики и оси координат должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО подписаны и проставлена размерность по горизонтали и вертикали: например, секунды, Герцы, номер отсчета, у

| 220 | Точечный график | Время-частотный спектр |  | 96000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Описание проделанной работы

Входные данные программы, время вычисления и пример выходных результатов программы:

Листинг кода:

import numpy as np # type: ignore

import matplotlib.pyplot as plt # type: ignore

from scipy.io import wavfile

from scipy import signal

import time

import sys

def process_audio():

# Добавляем время вычисления

start_time = time.time()

try:

# 1. Чтение файла

file_path = '20.wav'

sample_rate, data = wavfile.read(file_path)

# Если файл стерео, берем один канал

if len(data.shape) > 1:

data = data[:, 0]

# 2. Ввод количества отсчетов

try:

n_samples_input = int(input(f"Введите количество отсчетов (доступно {len(data)}): "))

if n_samples_input <= 0 or n_samples_input > len(data):

print("Некорректное число, выбрано максимальное количество.")

n_samples = len(data)

else:

n_samples = n_samples_input

except ValueError:

print("Ошибка ввода. Использованы все отсчеты.")

n_samples = len(data)

# Ограничиваем данные

data_slice = data[:n_samples]

time_axis = np.linspace(0, n_samples / sample_rate, num=n_samples)

# Создаем фигуру с несколькими графиками

fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 10))

plt.subplots_adjust(hspace=0.4, wspace=0.3)

# --- 2.2 Осциллограмма (Временная область) ---

axs[0, 0].plot(time_axis, data_slice, color='steelblue', alpha=0.8, linewidth=0.5)

axs[0, 0].set_title("Осциллограмма звукового сигнала")

axs[0, 0].set_xlabel("Время (сек)")

axs[0, 0].set_ylabel("Амплитуда")

axs[0, 0].grid(True)

# --- 2.1 & 2.3 Время-частотный спектр (Спектрограмма) ---

# Задание 20 - спектрограмма

frequencies, times, spectrogram = signal.spectrogram(data_slice, sample_rate)

# Используем логарифмическую шкалу (dB) для наглядности

im = axs[0, 1].pcolormesh(times, frequencies, 10 * np.log10(spectrogram + 1e-10),

shading='gouraud', cmap='magma')

axs[0, 1].set_title("Время-частотный спектр (Спектрограмма)")

axs[0, 1].set_xlabel("Время (сек)")

axs[0, 1].set_ylabel("Частота (Гц)")

fig.colorbar(im, ax=axs[0, 1], label='Мощность (дБ)')

# --- Доп. Спектральный анализ (Амплитудный спектр FFT) ---

fft_spectrum = np.fft.rfft(data_slice)

fft_freqs = np.fft.rfftfreq(n_samples, 1/sample_rate)

axs[1, 0].scatter(fft_freqs, np.abs(fft_spectrum), s=1, color='darkred', alpha=0.6)

axs[1, 0].set_title("Спектральный анализ (БПФ)")

axs[1, 0].set_xlabel("Частота (Гц)")

axs[1, 0].set_ylabel("Амплитуда спектра")

axs[1, 0].grid(True)

# --- 2.4 Гистограмма значений ---

axs[1, 1].hist(data_slice, bins=50, color='forestgreen', edgecolor='black')

axs[1, 1].set_title("Гистограмма распределения амплитуд")

axs[1, 1].set_xlabel("Значение амплитуды (отсчета)")

axs[1, 1].set_ylabel("Частота попадания (кол-во)")

axs[1, 1].grid(axis='y', alpha=0.75)

# Вывод времени вычисления

print(time.time() - start_time, "seconds")

plt.show()

except FileNotFoundError:

print("Ошибка: Файл '20.wav' не найден в папке с программой.")

except Exception as e:

print(f"Произошла непредвиденная ошибка: {e}")

if __name__ == "__main__":

process_audio()

Ссылка на Гитхаб репозиторий: https://github.com/Mariya-Norkina/Python-lab.git

	Процент использования ИИ: 99%. Испольовался Gemini